- HORNO MUFLA DE ALTA TEMPERATURA

- PARA LABORATORIO

- 1.800 ºC.

- Descripción del producto

Los hornos de mufla Sante se aplican a colegios, universidades e instituciones de investigación, procesan la sinterización de material cermet y material cerámico, el tratamiento térmico de algunos monocristales, la investigación de la contracción por recalentamiento de material refractario a alta temperatura y se utilizan para la producción de lotes pequeños.
Características principales:
1. El material de la cámara del horno utiliza materiales de fibra cerámica Al2O3 de alta pureza importados y ligeros, sin arranque de polvo a alta temperatura, pequeña capacidad calorífica y ahorro de energíamás del 50%.
2. Estructura de doble capa de alta resistencia. Menor teperatura en la caja exterior.
3. Módulo de control PID de microordenador, que permite un control preciso de la temperatura y requisitos
de temperatura constante 4. Control de temperatura con 2 grupos/16 segmentos programables.
5. La alarma y protección de sobretemperatura incorporada permite la operación sin asistente.
Especificaciones:

| Temperatura máxima | 1800ºC (por poco tiempo) |
| --- | --- |
| Temperatura de trabajo | 1700ºC (continuo) |
| Velocidad de calentamiento | Diseño patentado de control de temperatura con calentamiento rápido, solo necesita 60 minutos desde que la temperatura ambiente aumenta a 1600º |
| Tamaño de la cámara | Tamaño de la cámara: 250 * 320 * 250 (W * L * H) capacidad: 20 litros |
| Control de temperatura | 16 pasos programables y control automático PID |
| Voltaje | CA 380V 3 fases, 50/60 Hz |
| Potencia | 8KW |
| Elemento calefactor | Grado 1900 MoSi2 Barra |
| Termopar | Tipo B |
| Accesorios estándar | guante de alta temperaturas 1 par, pinza de crisol 1 pieza, bloque de muestra de Al2O3 1 pieza, línea de alimentación 1 pieza |
| Garantía | Garantía limitada de un año (las piezas consumibles, como los tubos de procesamiento, las juntas tóricas y los elementos calefactores, no están cubiertas por la garantía). |

| Modelo | Volumen | Tamaño de la cámaraW×L×H(mm) | Temperatura máx. | Voltage | Potencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STM-1-18 ------------- STM-3-1 8 | 1L ------------- 3L | 100x120x100 115 Kgs. --------------------------- 150×150×150 140 Kgs. | 1800ºC ---------------- 1800ºC | 220 --------- 220 | 2KW -------- 4KW |
| STM-8-18 | 8L | 200×200×200 165 Kgs. | 1800ºC | 220 | 5KW |
| STM-12-1 8 | 12L | 200×300×200 200 Kgs. | 1800ºC | 220 | 6KW |
| STM-20-1 8 | 20L | 250×320×250 260 Kgs. | 1800ºC | 220 | 7KW |
| STM-36-1 8 | 36L | 300×400×300 300 Kgs. | 1800ºC | 380 | 15KW |

- DISTRIBUIDOR:

CONTROL Y REGULACIÓN TÉRMICA, S.L.

Camí Vell de Russafa,713    Pol. Ind. Catarroja

46470  CATARROJA ( Valencia ) Spain Tel. 34+963 74 72 71

e.mail: coreterm@coreterm.es    www.coreterm.es     www taie.es